# 阿布扎比城市暴雨内涝世界模型
客户权威数据需求说明书

客户交付版｜2026-08-20

| 正式输入原则 | 世界模型的正式生产输入、传统模型校准数据和 GWM 训练/验证数据，必须由客户或主管部门提供权威真实数据。 |
| --- | --- |
| 测试数据原则 | 当前公开数据、SmartMakani 候选数据、合成数据和公开再分析数据只用于测试数据管线、格式检查、诊断敏感性和缺口识别，不作为生产数据。 |
| 准入原则 | 文件收到不等于模型准入。每项数据必须通过来源、版本、时间、CRS/垂直基准、单位、质量标识、空间覆盖、哈希和一致性验收。 |

# 1. 交付结论

本说明书不是要求客户提供可公开下载的替代数据，而是将阿布扎比城市暴雨内涝世界模型所需的权威真实数据逐项登记，便于客户按数据包交付。当前使用的 CHIRPS、SmartMakani、Copernicus/SRTM、OSM、公开边界和受限遥感目录等，只是测试或参考证据。正式模型不会因为这些测试数据存在而自动打开任何准入 gate。

| 项目 | 当前情况 |
| --- | --- |
| 需求总数 | 12 项 |
| P0 必须先提供 | 6 项：地形、管网、事件雨量、潮位外边界、泵闸运行、积水观测 |
| P1 后续提供 | 5 项：空间叠加、Liveability 暴露、土地覆盖入渗、道路障碍、历史事件/设计暴雨 |
| P2 增强项 | 1 项：维护、堵塞和设施状态历史 |
| 当前客户权威数据 | 尚未收到；所有 12 项均保持待客户提供 |

# 2. 当前技术架构与模型分工

技术架构采用“传统物理模型负责可信边界，GWM 负责快速状态代理和情景筛选”的协作方式。传统模型不会被当前 GWM 直接替代。只有在完成客户权威数据验收、传统模型事件校准、跨事件盲测和 GWM 影子验证后，GWM 才能承担部分高成本内循环搜索或快速预报任务。

| 模型/层 | 职责 | 关键客户数据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| EPA SWMM 5.2.4 | 一维雨水管网、产流、节点、管段、泵闸、外排边界和质量守恒基线。 | 权威管网和设施关系、事件雨量、泵闸运行、潮位/外排边界。 | 传统物理基线；当前未准入。 |
| ANUGA 2D | 二维地表浅水、道路低点、建筑/路缘障碍、积水扩散和退水。 | 工程 DTM/LiDAR、微地形、面雨量、边界和观测。 | 传统物理基线；当前仅候选诊断。 |
| LISFLOOD-FP | 独立二维诊断和交叉检查。 | 工程地形、降雨、边界和阻力参数。 | 诊断候选，不作为唯一依据。 |
| GWM | 学习已验收的“强迫—传统模型状态—观测证据”关系，提供快速滚动、不确定性和分布偏移检测。 | 已验收观测事件、已准入传统模型滚动、操作历史。 | 训练关闭；不得作为唯一物理权威。 |
| 混合规划器 | 由 GWM 先筛选候选行动，再由传统模型复核质量守恒、边界和资产约束。 | 资产动作边界、泵闸规则、传统模型复核结果。 | 仅架构合同，未执行。 |

# 3. 客户权威数据需求

下表是 Excel 清单的摘要。完整字段、时间分辨率、空间要求和验收检查请以随附 Excel 的“权威数据需求清单”页为准。

| 优先级 | 数据包 ID | 客户责任方 | 最低交付内容 | 模型用途 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | engineering-surface-vertical-datum | DMT or municipal GIS/survey engineering owner | Engineering DTM/LiDAR or surveyed surface covering the study area, plus vertical control and breaklines. | ANUGA 2D terrain；surface routing；road low points；depth calibration | 待客户提供 |
| P0 | drainage-network-topology-units | Stormwater asset and drainage operations owner | Versioned network inventory with engineering units and deterministic identity relationships. | EPA SWMM 5.2.4；SWMM-ANUGA exchange graph；GWM graph state | 待客户提供 |
| P0 | event-rainfall-forcing | NCM or customer-authorized meteorology owner | Rain gauge and/or radar QPE for the target event plus at least one independent validation event. | SWMM rainfall；ANUGA spatial forcing；event calibration；blind validation；GWM forcing encoder | 待客户提供 |
| P0 | coastal-boundary-time-series | DMT/coastal authority, port operator or tide-gauge owner | Observed or authoritative hindcast water levels at applicable outfalls for the event and validation event. | SWMM outfall boundary；backwater；coastal coupling；recession timing | 待客户提供 |
| P0 | pump-gate-operation-history | Stormwater operations, SCADA and maintenance owner | Event-aligned controls and measured response for pumps, gates, storage and outfalls. | SWMM controls；hybrid planner；counterfactual actions；GWM action encoder | 待客户提供 |
| P0 | timed-inundation-observations | DMT, municipality, emergency response, roads and transport operations | Timestamped observations for model calibration and independent holdout validation. | SWMM/ANUGA calibration；impact overlay；GWM training labels；blind validation | 待客户提供 |
| P1 | common-geography-overlay-rule | GIS data governance owner | Approved common spatial unit and deterministic overlay rules across drainage, inundation and liveability data. | impact aggregation；district/facility joins；GWM spatial graph | 待客户提供 |
| P1 | liveability-exposure-semantics | Liveability business data owner and privacy owner | Approved definitions and snapshot for population, facilities, roads, plots and priority scores. | exposure aggregation；critical-facility prioritization；decision support | 待客户提供 |
| P1 | landcover-infiltration-parameters | DMT land-use/GIS owner and drainage model owner | Land cover and imperviousness classes linked to infiltration and roughness parameters. | SWMM runoff；ANUGA surface resistance；scenario changes | 待客户提供 |
| P1 | roads-curbs-obstacles-buildings | DMT topography, roads and building GIS owners | Road surfaces, curbs, walls, embankments, building footprints/heights and verified low points. | ANUGA blocking；road impact；surface flow paths；building exposure | 待客户提供 |
| P1 | historical-events-design-storms | NCM, drainage authority and planning/modeling owner | Multiple historical rainfall/boundary/operation/impact events and approved design storm definitions. | traditional-model calibration；GWM train/validation split；design and counterfactual scenarios | 待客户提供 |
| P2 | maintenance-blockage-asset-condition | Drainage maintenance and work-order owner | Condition, blockage, cleaning and failure history for inlets, pipes, pumps and gates. | capacity uncertainty；failure scenarios；GWM action/state features | 待客户提供 |

# 4. 客户交付格式与元数据要求

客户可以按文件、数据库表或版本化快照交付。推荐使用 GeoTIFF/COG、GeoPackage、GeoJSON、CSV、Parquet、NetCDF、HDF5 或 ZIP；数据库交付需要同时提供快照标识和结构说明。

每个数据包必须有明确的 source owner、版本或快照 ID、获取/有效时间、水平 CRS 或垂直基准、单位、质量标识、许可/复用授权和 SHA-256。

所有事件时间统一使用 UTC；如果源系统使用阿布扎比本地时间，必须提供可复现的转换规则和时钟漂移说明。

高程数据必须同时说明水平 CRS、垂直基准、椭球/大地水准面模型、NoData 规则和精度；不能只提供一个没有基准说明的 DEM。

网络数据必须提供确定性的资产 ID、上下游关系、管径/断面、长度、管底高程、节点高程、泵闸/外排口关系和重复/孤立记录处理规则。

观测数据必须保留原始值、质控值、质量标识和不确定性；训练/盲测划分由双方冻结，不能在训练过程中临时调整。

客户可以直接填写随附 Excel 的“客户交付填报模板”页：abu_dhabi_stormwater_world_model_authoritative_data_requirements.xlsx。

# 5. 数据验收与模型准入路径

| 阶段 | 工作内容 | 准入影响 |
| --- | --- | --- |
| 1. 接收登记 | 记录文件/表名、来源责任方、版本、时间范围、格式和 SHA-256。 | 不改变任何模型状态。 |
| 2. 基础质量验收 | 检查 CRS、垂直基准、单位、时间、质量标识、空间覆盖、缺失值和文件完整性。 | 不通过则退回补充。 |
| 3. 工程一致性验收 | 检查管网拓扑、设施交叉表、地形覆盖、边界映射、资产 ID 和版本一致性。 | 通过后才可申请 K0。 |
| 4. 传统模型校准 | 用至少一个训练事件和一个独立盲测事件校准 SWMM/ANUGA，并核对水量、深度、范围和退水。 | 传统模型获得候选准入。 |
| 5. GWM 影子验证 | 用已准入传统模型滚动和观测标签进行训练/验证，检查不确定性、分布偏移和高风险回退。 | GWM 仍需独立 gate。 |
| 6. 混合规划 | GWM 筛选候选动作，传统模型复核质量守恒、边界和资产动作约束。 | 未通过则回退传统模型或不作声明。 |

当前状态：K0、传统模型准入、GWM 训练、混合规划器和城市级预测声明全部关闭。

# 6. 当前测试数据说明

为避免客户误解，当前测试数据和公开数据的定位如下：

| 数据 | 性质 | 使用边界 |
| --- | --- | --- |
| CHIRPS 2024-04-15..17 日降雨 | 公开测试代理 | 仅诊断敏感性；日尺度、0.05°，不能替代 NCM 站点/雷达事件雨量。 |
| SmartMakani 管网、等高线、设施候选 | 公开/客户候选数据 | 用于候选网络和空间交叉检查；单位、垂直基准、权威关系和工程版本未验收。 |
| Copernicus/SRTM 地形 | 公开测试代理 | 用于管线和算法测试；不能替代工程 DTM/LiDAR 和微地形。 |
| OSM 水系、OCHA/HDX 边界 | 公开空间上下文 | 用于裁剪和空间关联；不是客户权威资产或积水观测。 |
| Sentinel-1/GPM 目录和访问探针 | 目录级证据 | 没有被当作洪水影像或半小时降雨数据；受限资产不进入模型。 |
| SWMM/ANUGA/LISFLOOD-FP 合成运行 | 合成诊断 | 用于验证适配器、质量守恒和接口；不代表阿布扎比事件重建结果。 |

# 7. 客户需要优先提供的 P0 数据

如果客户暂时无法一次性提供全部数据，建议按以下顺序分批交付：

第一批：工程 DTM/LiDAR 与垂直基准、权威雨水管网及设施关系、2024 年 4 月事件雨量站/雷达 QPE。

第二批：潮位/风暴增水/外排边界、泵闸运行和调蓄日志、2024 年事件积水深度/范围/退水观测。

第三批：共同空间叠加规则、Liveability 暴露口径、道路/缘石/建筑微地形、土地覆盖/入渗参数。

第四批：历史事件库、设计暴雨库、维护堵塞和设施状态历史。

客户数据到达后，项目组会先更新数据需求回执和验收状态，再决定是否推进下一模型 gate；不会因为测试数据可用而跳过客户权威数据验收。