阿布扎比城市暴雨内涝世界模型 V1.1

一维 / 二维水动力模型客户数据输入与 ETL 交付规范

版本：V1.0　日期：2026-09-22　范围：EPA SWMM 1D + ANUGA 2D + 一二维耦合

先给结论：客户原始数据不能直接作为模型输入。 除非客户交付的文件已经符合本规范并通过质量门，否则客户交付的是源数据，不是可直接运行的模型输入。模型需要经过坐标、单位、时间、ID、拓扑、质量和版本治理后的原生输入。泵站数据尤其如此：只有静态泵资产清单不能驱动 SWMM，原始 SCADA 也不能直接写入 [PUMPS] / [CURVES] / [CONTROLS]，必须先完成 ETL、设备映射、曲线绑定、时间对齐和质量检查。

# 1. 文档目的与使用方式

本文件把客户需要交付的数据，转换为可执行的数据契约：每一类数据应采用什么格式、包含哪些字段、如何组织记录、通过哪些质量检查，以及 ETL 后要生成什么 SWMM / ANUGA 输入对象。

本文件同时解释当前 V1.1 页面中的参数来源：CUSTOMER 表示已接入客户源数据，DERIVED 表示由 ETL 或模型适配器生成，ASSUMED / DEFAULT 表示当前为保证诊断性运行而使用的替代值。

# 2. 三层数据契约：原始数据不等于模型输入

| 层级 | 交付对象 | 典型格式 | 是否可直接运行 | 必须完成的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 客户源数据 | 管网 GDB、DTM、SCADA、潮位、降雨、观测、图纸和日志 | FileGDB / GeoPackage / PostGIS / GeoTIFF / CSV / Parquet / PDF | 否 | 读取、解码、字段字典、来源和版本登记 |
| L1 标准化数据层 | 统一 ID、CRS、垂直基准、UTC 时间、单位和代码域的表/图层 | GeoPackage / PostGIS / Parquet / COG / NetCDF | 否；用于质量检查 | 拓扑修复、时间对齐、单位转换、质量码和缺失掩码 |
| L2 模型原生输入 | SWMM .inp、ANUGA mesh/domain/quantity/boundary、耦合映射和运行配置 | .inp / .msh or .tsh / GeoTIFF or NumPy / JSONL / Parquet | 通过质量门后才可运行 | 编译模型、生成 manifest、哈希和 run receipt |

# 3. 当前数据基础与尚未满足的核心输入

当前项目已经具备管网空间骨架和客户 5 m DTM，可支持 ETL、拓扑诊断和研究型/诊断型模拟；这不表示管网水力属性、边界、泵站动作和校准观测已经达到工程入模条件。

| 编号 | 当前数据 | 状态 | 当前内容 | 主要边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 客户雨水管网 GDB | 已获得，需治理和工程确认 | 目标城区约 238,287 条管线、154,790 个进水口、31,226 个集水井、7,087 个雨水节点、229 个出水口、86 个泵设施；EPSG:32640。 | 0.1 m 端点匹配率：起点约 86.81%、终点约 76.61%；存在 2,077 个连通分量；出水口引用匹配率约 37.70%。 |
| C-02 | 管网高程和流向 | 已获得部分字段，但可靠性不足 | 仅约 1.83% 管线具有非零几何 Z；多类设施井底高程统一等于地面高程减 1.2 m。 | 垂直基准、生成方法和实测来源未确认，不能据此形成工程级坡度、回水和水深结论。 |
| C-03 | 客户 5 m DTM | 已获得 | GeoTIFF，5 m 像元，WGS 84 / UTM Zone 40N（EPSG:32640），当前作为固定地形源。 | 仍需客户确认垂直基准、测量/生产日期、RMSE/精度报告、水体和建筑处理方式；5 m DTM 不等同道路/路缘微地形。 |
| C-04 | 历史管网版本 | 未获得 | 当前实验使用现状管网，并按五年稳定窗口假设回放历史降雨。 | 不能证明历史时点真实管网状态；资产新增、改造、退役和容量变化无法与事件事实配对。 |
| C-05 | NOAA ISD 历史站点降雨 | 已获得 | OMAA、OMAD、OMAL 三站长期档案；主要用于事件发现和地面累计约束，最早可追溯至 1983/1994 年。 | 站点稀疏、时间粒度和降雨字段质量不一致，不能代表城市内部空间降雨真值。 |
| C-06 | ERA5 小时格点降雨 | 已获得 | 9 个空间采样点、1 小时降雨；用于补充事件雨型和粗空间结构。 | 空间尺度较粗，不能解析街区级对流降雨；不是本地雷达 QPE 或客户雨量站真值。 |
| C-07 | 26 场一二维物理标签 | 已获得 | 17 场训练、6 场验证、2 场盲测、1 场 2024 年 4 月外部留出；250 m 标签网格，5 分钟状态间隔。 | 标签继承管网、降雨、泵站、潮位和地表参数的不确定性；不等同现场真值。 |
| C-08 | 五年 GWM 训练集 | 已获得 | 71,200,728 条训练状态转移；当前模型学习当前水深、小时雨强和累计雨量到下一时刻水深。 | 状态和 forcing 维度仍较少，尚缺泵闸动作、潮位、堵塞、历史网络版本和现场观测监督。 |
| C-09 | 2024 年 4 月 Sentinel-2 新增地表水 | 已获得 | 灾前/灾后 Sentinel-2 L2A，含云和有效像元掩膜；作为独立外部验证证据。 | 不是实测水深，也不是无误差的完整积水真值；受云、过境时相、永久水体和阈值影响。 |
| C-10 | 泵站、闸门、调蓄运行 | 未获得 | 现有 GDB 仅有有限静态设施信息。 | 缺泵曲线、启停水位、SCADA、流量、故障、旁路和临时调度记录。 |
| C-11 | 潮汐、风暴增水和出水口回水 | 未获得 | 当前模型主要采用默认或代理边界。 | 缺局地出水口实测水位、风暴增水、闸门状态和回水过程。 |
| C-12 | 现场积水深度、管网水位和流量 | 未获得 | 尚无成体系、带时间戳且可空间配准的现场状态观测。 | 无法完成水深、流量、峰值时刻和退水过程的工程校准与确认性验证。 |

# 4. 按数据类别的输入格式与结构要求

下面 34 项是当前一维、二维和一二维耦合模型需要治理的主要数据项。P0 表示没有该数据时只能保持诊断性/研究型结果，不能完成工程校准或正式验收；P1 表示显著增益项。

## 4.1 一维网络、泵站与控制设施

| ID | 数据组 | 客户应提供的内容 | 模型用途 / 建议格式 | 当前状态 | 验收与 ETL 后处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | 管网资产 | 管线/节点/进水口/集水井/出水口/泵站唯一标识与几何 字段：资产 ID、设施类型、几何、有效期、状态、数据责任方 | 构建 SWMM 网络和一二维交换对象 目标格式：FileGDB / GeoPackage / PostGIS | 现状：客户 GDB 已获得 状态：部分满足 优先级：P0 | 验收：ID 唯一；几何有效；字段单位、代码域和版本可追溯 ETL/降级：继续 ETL，但以质量掩码标记，不直接作为工程结论 |
| H-02 | 管网资产 | 确定性拓扑与真实上下游关系 字段：from_node、to_node、流向、连接类型、出水口映射、孤立/退役规则 | 保证水力连通、流向和边界正确 目标格式：CSV + GIS 关联表 | 现状：当前自动匹配与多证据修复 状态：部分满足 优先级：P0 | 验收：所有入模管段两端可解析；无未解释悬挂边；边界对象明确 ETL/降级：仅选择拓扑质量较高子网，保留未解析对象 |
| H-03 | 管网资产 | 管段断面和水力属性 字段：形状、直径/宽高、长度、材料、Manning n、入口/出口损失、填充高度 | 计算输水能力、摩阻和满管状态 目标格式：CSV / GDB | 现状：直径、长度、材料大部分已有 状态：部分满足 优先级：P0 | 验收：单位确认；断面参数完整；异常值通过规则检查 ETL/降级：按材料/年代采用区间参数并做敏感性分析 |
| H-04 | 管网高程 | 管底高程、节点井底/盖板高程和管段坡度 字段：上游/下游管底、节点 invert/rim、测量方法、垂直基准、精度 | 决定重力流、回水、节点蓄水和溢流 目标格式：CSV / GDB + 测量报告 | 现状：现有高程可靠性不足 状态：不满足 优先级：P0 | 验收：垂直基准统一；坡度合理；抽样复核通过；不使用统一派生井深冒充实测 ETL/降级：使用多组高程情景，仅作诊断，不发布精确水深 |
| H-05 | 节点设施 | 节点最大深度、蓄水面积/曲线和溢流标高 字段：rim、invert、max_depth、ponded_area、storage_curve、surcharge_depth | 计算节点蓄水、顶托和溢流 目标格式：CSV / 曲线表 | 现状：少量派生值 状态：不满足 优先级：P0 | 验收：参数来源明确；曲线单调；与结构尺寸一致 ETL/降级：采用类型化区间并量化不确定性 |
| H-06 | 进水系统 | 雨水口/格栅/集水井捕获能力 字段：类型、开口尺寸、标高、堵塞率、捕获曲线、旁通方向 | 连接地表径流与地下管网 目标格式：GIS + CSV / 曲线表 | 现状：几何位置较丰富，水力参数缺失 状态：部分满足 优先级：P0 | 验收：捕获曲线有依据；设施与二维单元映射通过人工抽查 ETL/降级：采用类型化捕获率和堵塞情景集合 |
| H-07 | 边界设施 | 出水口位置、标高、连接和结构参数 字段：outfall_id、连接管、invert、类型、闸门/止回阀、管径 | 定义地下系统外排边界 目标格式：GIS + CSV | 现状：229 个候选出水口，映射和属性不完整 状态：部分满足 优先级：P0 | 验收：每个有效出水口有唯一连接、标高和边界类型 ETL/降级：仅保留已核验边界；其余标记未知 |
| H-08 | 泵站 | 泵机组和泵曲线 字段：泵型、曲线、设计/实际流量、扬程、效率、数量、备用关系 | 模拟强排能力和泵站限制 目标格式：CSV + 曲线文件 + 图纸 | 现状：86 个泵设施，仅少量容量字段有效 状态：不满足 优先级：P0 | 验收：曲线覆盖运行区间；单位明确；与设备编号一致 ETL/降级：设置高/中/低可用能力情景，不伪造历史真实值 |
| H-09 | 控制设施 | 闸门、堰、孔口、止回阀和控制规则 字段：设施尺寸、标高、开度、规则、延迟、故障模式 | 表达调度、回流抑制和调蓄控制 目标格式：CSV / JSON / 控制逻辑说明 | 现状：未系统获得 状态：不满足 优先级：P0 | 验收：规则可复现；动作与 SCADA 对齐；异常状态可标注 ETL/降级：以固定开度或情景集合替代，并报告敏感性 |
| H-10 | 调蓄设施 | 池体、湿井、调蓄箱涵和蓄水曲线 字段：底高程、面积-水深-体积曲线、进出水结构、初始水位 | 计算削峰、滞蓄和退水 目标格式：GIS + CSV / 曲线表 | 现状：有局部三维设施背景，缺完整水力曲线 状态：部分满足 优先级：P1 | 验收：曲线单调、体积守恒、与图纸一致 ETL/降级：简化为节点蓄水区间 |
| H-11 | 历史资产 | 历史管网快照和变更记录 字段：asset_id、change_type、valid_from/to、改造前后属性、工程项目 | 使历史事件使用当时真实网络 目标格式：CSV + 历史 GIS 快照 | 现状：未获得；当前按五年稳定窗口假设 状态：不满足 优先级：P1 | 验收：每个事件可绑定 network_version_id；变更日期可审计 ETL/降级：明确回答“现状管网重演历史降雨”，不声称历史事实复盘 |
| H-12 | 资产状态 | 堵塞、淤积、故障、清淤和维护历史 字段：资产 ID、时间、堵塞比例/沉积深度、故障类型、恢复时间 | 解释局部排水能力下降和事件差异 目标格式：CSV / 工单导出 | 现状：未获得 状态：不满足 优先级：P1 | 验收：时间、位置和状态可关联；严重度分级一致 ETL/降级：低/中/高堵塞集合；不反推单一历史状态 |

## 4.2 二维地形、下垫面、汇水区与一二维交换

| ID | 数据组 | 客户应提供的内容 | 模型用途 / 建议格式 | 当前状态 | 验收与 ETL 后处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-13 | 二维地形 | 工程 DTM、垂直基准和精度报告 字段：高程栅格、CRS、垂直基准、日期、RMSE、空洞/水体处理 | 控制地表流路、低洼区和积水深度 目标格式：Cloud Optimized GeoTIFF + 报告 | 现状：客户 5 m DTM 已获得 状态：部分满足 优先级：P0 | 验收：水平/垂直基准明确；与实测控制点核验；异常台阶和空洞处理可追溯 ETL/降级：继续使用 5 m DTM，但将垂直不确定性写入结果边界 |
| H-14 | 二维微地形 | 道路、路缘、中央隔离带、墙体、建筑、桥涵和地形断裂线 字段：线/面几何、高程、通透性、有效期 | 表达城市微地形阻水和导流 目标格式：GeoTIFF / GeoPackage / LAS/LAZ | 现状：局部设施背景，未形成完整工程微地形 状态：不满足 优先级：P0 | 验收：关键阻水结构完整；桥涵和通道不被错误封堵；版本时间明确 ETL/降级：在 5 m DTM 上使用障碍物参数化，限制道路级结论 |
| H-15 | 产流参数 | 土地利用、不透水率和直接连接不透水区 字段：landuse、impervious_pct、DCIA、depression_storage | 决定产流量和入流速度 目标格式：GeoTIFF / GIS | 现状：未获得权威本地参数 状态：不满足 优先级：P0 | 验收：分类一致；不透水率在合理范围；与汇水区面积守恒 ETL/降级：采用公开土地覆盖和参数区间 |
| H-16 | 产流参数 | 土壤、下渗、地下水和前期湿润状态 字段：土壤类型、Ksat、吸力、含水量、地下水位、前期雨量 | 控制渗透损失和初始产流条件 目标格式：GIS + CSV | 现状：仅有公开再分析代理 状态：不满足 优先级：P1 | 验收：参数来源明确；事件前状态可追溯；与土地覆盖一致 ETL/降级：ERA5-Land/情景成员作为代理 |
| H-17 | 二维参数 | 地表糙率和渗透分区 字段：Manning n、渗透参数、建筑/道路/沙地分类 | 影响二维流速、扩散和退水 目标格式：GeoTIFF / GIS | 现状：当前采用类型化参数 状态：部分满足 优先级：P1 | 验收：参数范围有文献/实测依据；分类无缝覆盖 ETL/降级：多组糙率情景敏感性 |
| H-18 | 汇水区 | 子汇水区边界、面积、坡度、宽度和排水去向 字段：subcatchment_id、area、slope、width、outlet、imperviousness | 将降雨转为节点/雨水口入流 目标格式：GIS + CSV | 现状：当前主要为自动/诊断性划分 状态：部分满足 优先级：P0 | 验收：面积无重叠/空洞；出口唯一；与排水设施逻辑一致 ETL/降级：基于 DTM 和管网自动划分并人工复核重点区 |
| H-19 | 一二维耦合 | 进水口/节点与二维单元映射及交换参数 字段：node_id、cell_id、交换标高、有效面积、正反向系数、质量门 | 控制地表入流、节点溢流和回灌 目标格式：CSV / Parquet / JSONL | 现状：已有算法映射和守恒回执 状态：部分满足 优先级：P0 | 验收：映射唯一或规则明确；交换标高合理；质量守恒误差达标 ETL/降级：使用自动映射但保留人工抽查和不确定性标记 |

## 4.3 降雨、潮位、运行时序、观测与事件包

| ID | 数据组 | 客户应提供的内容 | 模型用途 / 建议格式 | 当前状态 | 验收与 ETL 后处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-20 | 降雨 forcing | 本地雨量站质控时序 字段：station_id、坐标、累计间隔、雨量、质量码、维护/缺测 | 约束总雨量和时间雨型 目标格式：CSV / NetCDF | 现状：NOAA ISD 三站公开数据 状态：代理满足 优先级：P0 | 验收：时间统一 UTC；累计间隔明确；质控和缺测标记完整 ETL/降级：使用 NOAA ISD/公开数据并扩大不确定性 |
| H-21 | 降雨 forcing | 天气雷达 QPE/QPF 字段：栅格雨量、时间、质量标识、遮挡、Z-R/偏差订正 | 恢复城市内部空间雨型和移动风暴 目标格式：NetCDF / GeoTIFF / HDF5 | 现状：未获得；公开卫星/ERA5 仅做代理 状态：不满足 优先级：P0 | 验收：覆盖完整；单位和累计方式明确；有站点偏差评估 ETL/降级：IMERG/H SAF/ERA5 多源 forcing 集合 |
| H-22 | 设计降雨 | 本地 IDF、设计暴雨和时程分配 字段：重现期、历时、总量、雨型、气候增幅、适用区域 | 规划设计和标准情景模拟 目标格式：PDF + CSV | 现状：已有诊断性重现期雨量 状态：部分满足 优先级：P1 | 验收：重现期和历时完整；来源和批准版本明确 ETL/降级：保留诊断情景，不表述为客户批准设计值 |
| H-23 | 海岸边界 | 出水口潮位实测时序 字段：station/outfall_id、timestamp、water_level、vertical_datum、quality | 模拟潮位顶托和外排能力变化 目标格式：CSV / NetCDF | 现状：未获得 状态：不满足 优先级：P0 | 验收：与模型垂直基准一致；缺测和仪器状态可追溯 ETL/降级：FES2022 天文潮代理并设置偏差区间 |
| H-24 | 海岸边界 | 风暴增水、波浪和局地回水 字段：海面高度异常、风暴增水、波浪 setup、出水口回水 | 解释极端事件非天文边界 目标格式：NetCDF / CSV | 现状：未获得 状态：不满足 优先级：P1 | 验收：与潮位分量可区分；基准一致；事件窗口完整 ETL/降级：Copernicus Marine 等粗尺度代理 + 情景集合 |
| H-25 | 运行时序 | 泵站 SCADA 和启停/流量时序 字段：timestamp、pump_id、on/off、speed、flow、head、water_level、alarm | 复原实际排水动作和有效能力 目标格式：CSV / Parquet / PI 导出 | 现状：未获得 状态：不满足 优先级：P0 | 验收：时钟同步；设备映射完整；状态、流量和告警一致 ETL/降级：高/中/低可用率集合，不伪造单场历史动作 |
| H-26 | 运行时序 | 闸门、调蓄和应急排水操作日志 字段：动作时间、开度/设定值、移动泵、抽排位置、持续时间 | 解释人为调度对积水过程的影响 目标格式：CSV / 日志结构化表 | 现状：未获得 状态：不满足 优先级：P1 | 验收：操作可定位、可计时、可关联事件；人工记录需质量等级 ETL/降级：作为潜变量/干预情景 |
| H-27 | 初始条件 | 事件前管网水位、调蓄水位、土壤湿度和前期雨量 字段：timestamp、node/storage_id、level、soil_moisture、antecedent_rain | 设置事件初始状态 目标格式：CSV / NetCDF | 现状：公开再分析与默认初始状态 状态：代理满足 优先级：P1 | 验收：事件开始前连续；无突跳；与同一基准和时间轴对齐 ETL/降级：干燥/一般/偏湿三成员 |
| H-28 | 校准观测 | 管网水位、流量和溢流监测 字段：sensor_id、asset_id、timestamp、level/flow/overflow、quality | 校准一维水力过程和溢流 目标格式：CSV / Parquet | 现状：未获得 状态：不满足 优先级：P0 | 验收：传感器位置和高程已测；漂移/缺测标识；事件覆盖完整 ETL/降级：只能用质量守恒和间接积水证据约束 |
| H-29 | 校准观测 | 地表积水深度、范围、峰值和退水过程 字段：obs_id、geometry、timestamp、depth、method、confidence、photo/reference | 校准二维水深、范围和时间过程 目标格式：CSV + GIS + 影像 | 现状：2024 Sentinel-2 范围代理 状态：代理满足 优先级：P0 | 验收：坐标、时间、基准、观测方法和置信度完整；永久水体区分 ETL/降级：遥感新增水面 + 众包/道路封闭作为弱监督 |
| H-30 | 事件证据 | 道路封闭、应急响应、投诉和现场报告 字段：时间、位置、事件类型、严重度、来源、处置 | 补充积水发生和影响证据 目标格式：CSV + GIS + 文档索引 | 现状：未系统获得 状态：不满足 优先级：P1 | 验收：去重；时间和位置可解析；来源等级明确 ETL/降级：作为弱标签，不直接转换为水深 |
| H-31 | 事件集 | 多场校准事件包 字段：降雨、边界、运行、初始状态、观测、网络版本、DTM 版本 | 联合校准水文、水力和二维参数 目标格式：事件目录 + 清单 + 文件包 | 现状：26 场公开 forcing + 物理标签，但权威观测不足 状态：部分满足 优先级：P0 | 验收：每场关键输入和观测完整；来源等级清楚；无时间错位 ETL/降级：研究型校准，明确数据等级和不可辨识参数 |
| H-32 | 事件集 | 独立盲测/验收事件包 字段：同 H-31，但在校准期间冻结不可见 | 检验泛化和工程准入 目标格式：受控事件包 | 现状：2 场物理标签盲测 + 1 场遥感外部留出 状态：部分满足 优先级：P0 | 验收：事件拆分冻结；阈值预先声明；不参与参数选择 ETL/降级：保留现有留出，但结论限定为研究型证据 |

## 4.4 数据治理、版本与可追溯性

| ID | 数据组 | 客户应提供的内容 | 模型用途 / 建议格式 | 当前状态 | 验收与 ETL 后处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-33 | 数据治理 | 坐标、垂直基准、单位、时区和代码域 字段：CRS、vertical_datum、unit、timezone、domain、null_code | 保证多源数据可对齐和可审计 目标格式：PDF / XLSX / machine-readable JSON | 现状：水平 CRS 较清楚；垂直与单位仍有缺口 状态：部分满足 优先级：P0 | 验收：单一批准版本；无歧义单位；UTC 与本地时间转换规则明确 ETL/降级：建立项目临时标准并逐项记录假设 |
| H-34 | 数据治理 | 数据版本、校验和、责任人和批准状态 字段：dataset_id、version、valid_time、received_time、sha256、owner、approval | 支持可重复计算、审计和回滚 目标格式：XLSX / JSON manifest | 现状：已有部分本地回执 状态：部分满足 优先级：P0 | 验收：每个入模数据有版本、哈希、有效期和批准人 ETL/降级：继续使用内部 manifest，但不代替客户批准 |

# 5. 泵站数据能否直接给模型使用？

结论：大概率不能直接使用。 客户给的泵站数据必须拆成静态资产、性能曲线/控制规则和运行时序三类，并通过 pump_id、curve_id、link_id 与 SWMM 网络对象建立稳定关系。只有完成这三类映射和质量检查后，才能编译为 SWMM 的 [PUMPS]、[CURVES]、[CONTROLS] 及必要的时间序列。

| 客户可能提供的文件 | 缺少时不能回答的问题 | ETL 必做动作 | 模型输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泵站/机组台账：泵 ID、站点、连接管段、型号、额定流量和扬程 | 这台泵对应 SWMM 哪个 link？容量和单位是什么？ | 统一 pump_id；映射 link_id；统一 m³/s、m；去重并绑定有效期 | SWMM [PUMPS] 资产记录 |
| 泵曲线：Q-H、效率、并联/备用关系 | 给定水位/扬程时泵能排多少？多台泵如何叠加？ | 解析曲线点；检查单调性、单位和运行范围；生成 curve_id | SWMM [CURVES] |
| 启停和控制逻辑：启泵水位、停泵水位、延迟、优先级、故障模式 | 模型何时启动/停止？故障或手动模式如何表达？ | 结构化为条件—动作规则；校验阈值和时间延迟；形成版本化控制表 | SWMM [CONTROLS] / scenario config |
| SCADA / historian：时间、状态、转速、流量、扬程、水位、告警 | 历史事件中泵实际是否运行、运行多久、实际排水多少？ | 标签映射；转 UTC；重采样；状态/流量一致性检查；保留质量码 | 泵运行时序、校准事件包 |
| 仅有静态设施点或泵站名称 | 不能确定实际排水能力和历史动作 | 只能作为资产参考或情景位置，不能直接作为动态泵输入 | 不进入工程泵控制；标记 MISSING / ASSUMED |

# 6. 客户字段级模板

以下字段是最低交付模板。字段可以分散在多个客户表或图层中，但 ETL 后必须形成稳定的数据表名、字段名、类型、单位和跨表 ID 关系。动态数据统一使用 ISO 8601 UTC；缺失值必须使用 NULL + quality_code，不得用 0 代替。

## 6.1 事件目录

| 字段名 | 中文名称 | 类型 | 单位 / 坐标 | 必填 | 示例 | 校验规则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| event_id | 事件唯一标识 | string | - | 是 | AD-2024-04-15 | 全局唯一，不随处理版本改变 | 关联降雨、边界、运行、观测和标签 |
| start_utc | 事件开始时间 | datetime UTC | UTC | 是 | 2024-04-15T12:00:00Z | ISO 8601 | 禁止仅提供本地时间而无时区 |
| end_utc | 事件结束时间 | datetime UTC | UTC | 是 | 2024-04-17T00:00:00Z | 大于 start_utc | 事件窗口定义 |
| network_version_id | 管网版本 | string | - | 是 | network-2024Q2-v1 | 必须存在于版本表 | 防止历史配对错误 |
| split | 实验拆分 | enum | - | 是 | external_holdout | train/validation/blind_test/external_holdout | 冻结后不得随意修改 |

## 6.2 雨量站时序

| 字段名 | 中文名称 | 类型 | 单位 / 坐标 | 必填 | 示例 | 校验规则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| station_id | 雨量站标识 | string | - | 是 | RG-001 | 与站点元数据一致 |  |
| timestamp_utc | 观测时间 | datetime UTC | UTC | 是 | 2024-04-15T12:05:00Z | 单调、无重复 |  |
| interval_minutes | 累计间隔 | integer | min | 是 | 5 | >0 | 明确瞬时/累计定义 |
| rainfall_mm | 间隔雨量 | float | mm | 是 | 3.2 | >=0；极值需质量标记 | 不得混用 mm/h |
| quality_code | 质量码 | enum | - | 是 | validated | validated/suspect/missing/estimated | 估算值不可伪装实测 |

## 6.3 雷达 QPE/QPF

| 字段名 | 中文名称 | 类型 | 单位 / 坐标 | 必填 | 示例 | 校验规则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| raster_uri | 栅格文件 | URI | - | 是 | qpe_20240415T1205Z.tif | 文件存在且哈希一致 | 建议 COG/NetCDF |
| valid_time_utc | 有效时间 | datetime UTC | UTC | 是 | 2024-04-15T12:05:00Z | ISO 8601 |  |
| accumulation_minutes | 累计间隔 | integer | min | 是 | 5 | >0 |  |
| unit | 单位 | enum | - | 是 | mm | mm 或 mm/h，必须明确 |  |
| bias_correction_id | 偏差订正版本 | string | - | 否 | bc-2024-v2 | 只能用训练期拟合 |  |

## 6.4 管段

| 字段名 | 中文名称 | 类型 | 单位 / 坐标 | 必填 | 示例 | 校验规则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| asset_id | 管段 ID | string | - | 是 | PIPE-10001 | 全局唯一 |  |
| from_node_id | 上游节点 | string | - | 是 | NODE-01 | 必须存在 |  |
| to_node_id | 下游节点 | string | - | 是 | NODE-02 | 必须存在且不得与 from 相同 |  |
| shape_code | 断面类型 | enum | - | 是 | CIRCULAR | 代码域批准 |  |
| diameter_mm | 直径 | float | mm | 条件必填 | 600 | >0 | 非圆形用宽高字段 |
| upstream_invert_m | 上游管底高程 | float | m | 是 | 2.315 | 与垂直基准一致 | 不得使用无说明派生值 |
| downstream_invert_m | 下游管底高程 | float | m | 是 | 2.102 | 与垂直基准一致 |  |
| manning_n | 糙率 | float | s/m^(1/3) | 是 | 0.013 | 在批准范围内 | 注明来源 |
| valid_from | 生效时间 | date | - | 是 | 2023-06-01 | 小于 valid_to | 历史版本关键字段 |
| valid_to | 失效时间 | date/null | - | 否 |  | 空表示仍有效 |  |

## 6.5 节点

| 字段名 | 中文名称 | 类型 | 单位 / 坐标 | 必填 | 示例 | 校验规则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| node_id | 节点 ID | string | - | 是 | NODE-01 | 全局唯一 |  |
| rim_elevation_m | 盖板/地面高程 | float | m | 是 | 4.210 | 与垂直基准一致 |  |
| invert_elevation_m | 井底高程 | float | m | 是 | 2.100 | 应小于 rim |  |
| elevation_source | 高程来源 | enum | - | 是 | surveyed | surveyed/as_built/derived/unknown | derived 必须保留公式 |

## 6.6 泵资产

| 字段名 | 中文名称 | 类型 | 单位 / 坐标 | 必填 | 示例 | 校验规则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pump_id | 泵机组 ID | string | - | 是 | PUMP-01-A | 与 SCADA 标签映射 |  |
| curve_id | 泵曲线 ID | string | - | 是 | PC-01 | 曲线表中存在 |  |
| start_level_m | 启泵水位 | float | m | 是 | 1.8 | 基准一致 |  |
| stop_level_m | 停泵水位 | float | m | 是 | 1.2 | 通常小于 start_level |  |

## 6.7 泵 SCADA

| 字段名 | 中文名称 | 类型 | 单位 / 坐标 | 必填 | 示例 | 校验规则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| timestamp_utc | 时刻 | datetime UTC | UTC | 是 | 2024-04-15T12:05:00Z | ISO 8601 |  |
| pump_id | 泵 ID | string | - | 是 | PUMP-01-A | 必须存在于泵台账 |  |
| state | 启停状态 | enum | - | 是 | ON | ON/OFF/FAULT/UNKNOWN |  |
| flow_m3s | 实际流量 | float | m3/s | 优选 | 1.25 | >=0；与状态逻辑一致 |  |
| upstream_level_m | 上游水位 | float | m | 优选 | 1.92 | 基准一致 |  |
| alarm_code | 告警 | string | - | 否 | OVERLOAD | 代码域说明 |  |

## 6.8 出水口边界

| 字段名 | 中文名称 | 类型 | 单位 / 坐标 | 必填 | 示例 | 校验规则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| outfall_id | 出水口 ID | string | - | 是 | OF-001 | 必须存在于管网 |  |
| timestamp_utc | 时刻 | datetime UTC | UTC | 是 | 2024-04-15T12:05:00Z | ISO 8601 |  |
| water_level_m | 边界水位 | float | m | 是 | 0.83 | 基准一致 |  |
| tide_component_m | 天文潮分量 | float | m | 否 | 0.72 | 可与总水位核对 |  |
| gate_state | 闸门/止回状态 | enum | - | 否 | OPEN | OPEN/CLOSED/PARTIAL/UNKNOWN |  |

## 6.9 积水/水位观测

| 字段名 | 中文名称 | 类型 | 单位 / 坐标 | 必填 | 示例 | 校验规则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obs_id | 观测 ID | string | - | 是 | FO-202404-0001 | 全局唯一 |  |
| event_id | 事件 ID | string | - | 是 | AD-2024-04-15 | 事件目录中存在 |  |
| timestamp_utc | 观测时间 | datetime UTC | UTC | 是 | 2024-04-16T01:20:00Z | 明确时刻或时间区间 |  |
| geometry | 位置/范围 | geometry | EPSG:32640 | 是 | POINT(...) / POLYGON(...) | 几何有效 |  |
| depth_m | 水深 | float/null | m | 条件必填 | 0.35 | >=0；范围观测可为空 |  |
| observation_method | 观测方法 | enum | - | 是 | road_sensor | survey/gauge/camera/UAV/satellite/report |  |
| uncertainty_m | 水深不确定性 | float/null | m | 建议 | 0.05 | >=0 | 范围证据可用 confidence 代替 |
| confidence | 置信度 | float | 0-1 | 是 | 0.9 | 0—1 |  |

## 6.10 管网变更

| 字段名 | 中文名称 | 类型 | 单位 / 坐标 | 必填 | 示例 | 校验规则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| change_id | 变更 ID | string | - | 是 | CHG-2024-010 | 全局唯一 |  |
| asset_id | 资产 ID | string | - | 是 | PIPE-10001 | 资产存在 |  |
| effective_utc | 生效时间 | datetime UTC | UTC | 是 | 2024-02-01T00:00:00Z | 不得晚于记录时间而无说明 |  |
| change_type | 变更类型 | enum | - | 是 | capacity_upgrade | create/retire/repair/upgrade/attribute_fix |  |
| old_value_json | 变更前属性 | JSON | - | 否 | {"diameter_mm":600} | 合法 JSON |  |
| new_value_json | 变更后属性 | JSON | - | 是 | {"diameter_mm":900} | 合法 JSON |  |

## 6.11 模型派生标签（非客户原始输入）

| 字段名 | 中文名称 | 类型 | 单位 / 坐标 | 必填 | 示例 | 校验规则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| run_id | 物理运行 ID | string | - | 是 | RUN-20240415-v3 | 全局唯一 |  |
| event_id | 事件 ID | string | - | 是 | AD-2024-04-15 | 事件存在 |  |
| timestamp_utc | 标签时间 | datetime UTC | UTC | 是 | 2024-04-15T12:10:00Z | 统一时间步 |  |
| cell_id | 二维单元 ID | string | - | 是 | CELL-000001 | 网格版本中存在 |  |
| depth_m | 水深 | float | m | 是 | 0.12 | >=0；异常上限检查 |  |
| velocity_ms | 流速 | float | m/s | 否 | 0.35 | >=0 |  |
| quality_passed | 质量门 | boolean | - | 是 | TRUE | 仅 TRUE 默认进入训练 |  |
| solver_version | 求解器版本 | string | - | 是 | SWMM5.2.4+ANUGA-v1 | 版本可复现 |  |

# 7. ETL 流程与模型原生输出

| ETL 步骤 | 输入 | 处理 | 输出 | 不通过时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 接收登记 | 文件、数据库、接口和图纸 | dataset_id、版本、责任方、许可、哈希 | landing manifest | 拒绝无来源/无版本数据 |
| 2. 空间与高程统一 | GIS、栅格、测量和水位 | CRS、垂直基准、单位、NoData 和精度元数据 | 标准化空间层 | 隔离基准不明数据 |
| 3. ID 与拓扑治理 | 管线、节点、进水口、出水口、泵站 | 唯一 ID、端点吸附、上下游、孤立边、重复对象、边界映射 | network_pipe/node/inlet/outfall | 不进入工程网络 |
| 4. 参数标准化 | 断面、粗糙、入渗、土地利用、曲线 | 单位转换、代码域映射、范围检查、来源等级 | canonical parameter tables | 采用情景集合并标注假设 |
| 5. 时间对齐 | 降雨、潮位、SCADA、观测 | UTC、采样间隔、累计语义、重采样、缺测和质量码 | event package | 降级为代理或不进入校准 |
| 6. 编译模型输入 | 标准化表、栅格和参数 | 生成 SWMM .inp、ANUGA mesh/quantity/boundary 和耦合映射 | model input bundle | 阻止运行或只允许诊断运行 |
| 7. 运行质量门 | 输入包和模型版本 | 拓扑、连续性、质量守恒、文件哈希、回执 | run receipt + QA report | 结果不可声明工程有效 |

# 8. 推荐客户交付目录

建议客户按数据类别分包，并在根目录提供 manifest.yaml 或 manifest.json。文件名中的日期和版本不能替代 manifest 中的 valid_from、valid_to、received_at 和 sha256。

abu_dhabi_hydro_delivery/
├── manifest.yaml
├── 01_network/
│   ├── network.gdb/ or network.gpkg
│   ├── pipes.csv / nodes.csv / inlets.csv / outfalls.csv
│   └── topology_map.csv
├── 02_terrain/
│   ├── dtm_5m.tif
│   ├── terrain_metadata.json
│   └── microtopography.gpkg / lidar.laz (if available)
├── 03_surface_and_catchments/
│   ├── catchments.gpkg / catchments.csv
│   ├── landuse.tif or landuse.gpkg
│   └── soil_infiltration.csv
├── 04_forcing/
│   ├── rainfall/
│   ├── tide_outfall/
│   └── pumps/ (assets, curves, controls, scada)
├── 05_observations/
│   ├── network_levels_flow.parquet
│   └── inundation_observations.gpkg / photos_index.csv
├── 06_events/
│   ├── event_catalog.csv
│   └── event_packages/
└── 07_reference/
    ├── data_dictionary.xlsx
    └── drawings_and_reports/

# 9. 质量验收最低规则

| 编号 | 检查域 | 验收规则 | 建议阈值 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | 空间参考 | 所有 GIS/栅格声明 CRS；模型主平面坐标统一 EPSG:32640 | 100% 数据集 | 拒收或隔离 |
| Q-02 | 垂直基准 | 所有高程/水位声明相同垂直基准、单位和转换方法 | P0 数据 100% | 不得进入工程校准 |
| Q-03 | 时间 | 动态数据使用 ISO 8601 UTC；明确采样/累计间隔和时钟来源 | 100% 动态表 | 拒收或修复 |
| Q-04 | 唯一标识 | 资产、事件、运行、观测 ID 唯一且跨表可关联 | 重复数为 0 | 拒收 |
| Q-05 | 完整性 | P0 必填字段非空；缺失使用显式 null 和质量码，不得以 0 代替 | 关键字段 ≥99%；例外有说明 | 隔离异常记录 |
| Q-06 | 管网拓扑 | 入模管段两端可解析；未解释孤立、重复和方向冲突为 0 | 重点子网 100% | 不进入工程模型 |
| Q-07 | 高程逻辑 | 节点 rim > invert；管段坡度/倒坡异常有工程解释 | 异常全部闭环 | 隔离或复测 |
| Q-08 | 降雨 | 雨量非负；累计定义一致；雷达/站点偏差和缺测已标记 | 事件覆盖率按协议达标 | 降级为代理等级 |
| Q-09 | SCADA | 设备标签映射、启停、流量和水位逻辑一致；时钟同步 | 关键泵站事件覆盖 ≥95% | 使用潜变量情景 |
| Q-10 | 积水观测 | 观测包含位置、时间、方法、置信度/误差；永久水体和云无效区处理 | 有效样本 100% 有质量元数据 | 仅作弱证据 |
| Q-11 | 物理标签 | 运行稳定、质量守恒和回执通过；输入/代码/参数哈希可追溯 | 训练标签 100% | 禁止进入正式训练 |
| Q-12 | 防泄漏 | 外部留出和盲测事件不参与参数、阈值和观测算子选择 | 违规数为 0 | 模型版本作废 |
| Q-13 | 版本治理 | 每次交付具有 dataset_id、版本、有效期、接收时间、哈希、责任人和批准状态 | 100% 入模数据 | 不得进入受控基线 |
| Q-14 | 隐私与许可 | 客户私有数据不进入公开仓库；公开数据保留许可和来源 | 违规数为 0 | 停止发布/交付 |

# 10. 客户 P0 优先交付清单

| 编号 | 客户交付项 | 服务模型 | 建议责任方 | 目的 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 确认 GDB 数据字典、单位、代码域、快照时间和责任方 | 一二维 + GWM | 客户资产/GIS 团队 | 解除管网语义和单位风险 | 02_一二维模型需求 H-01/H-03/H-33 |
| D-02 | 确认水平/垂直基准、5 m DTM 生产日期和精度报告 | 一二维 + GWM | 客户测绘/GIS 团队 | 使管网高程、DTM、潮位和积水深度可统一 | H-04/H-13/H-33 |
| D-03 | 提供重点建模区实测管底、井底、盖板高程和批准拓扑 | 一二维 | 客户排水资产团队 | 完成工程级坡度、回水和溢流计算 | H-02/H-04/H-05 |
| D-04 | 提供雨水口/格栅结构、捕获曲线和堵塞维护资料 | 一二维 + GWM | 客户排水运维团队 | 提高地表—管网交换真实性 | H-06/H-12/H-19 |
| D-05 | 提供本地雨量站和 NCM 雷达 QPE，优先覆盖 2024-04-15—17 | 一二维 + GWM | 客户/NCM | 替代粗分辨率公开 forcing，恢复空间雨型 | H-20/H-21/G-07 |
| D-06 | 提供出水口实测潮位/水位、风暴增水和闸门状态 | 一二维 + GWM | 客户海岸/排水运维团队 | 校准沿海回水和外排能力 | H-23/H-24/G-09 |
| D-07 | 提供泵曲线、启停规则和 2024 事件 SCADA/流量/告警 | 一二维 + GWM | 客户泵站/SCADA 团队 | 恢复真实强排能力与动作状态 | H-08/H-25/G-11 |
| D-08 | 提供管网水位/流量监测和地表积水深度/时间过程 | 一二维 + GWM | 客户监测/应急团队 | 完成水深、峰值和退水过程校准 | H-28/H-29/G-17/G-18 |
| D-09 | 冻结至少 2—3 场独立验收事件及其完整事件包 | 一二维 + GWM | 客户项目管理/技术评审 | 形成不参与调参的工程验收证据 | H-32/G-24 |
| D-10 | 提供 2021—2025 年及关键早期年份的历史管网快照/变更台账 | GWM | 客户资产管理团队 | 避免用现状网络错误配对历史事件 | H-11/G-02 |

# 11. 交付前最终检查清单

每个空间数据集都有 CRS、水平单位、垂直基准、数据日期和责任方。

每个管线两端都能解析到有效节点；上下游、流向、断面和管底高程可追溯。

每个泵站都能从泵台账映射到 SWMM link；泵曲线和控制规则有明确版本。

每条动态时序都使用 UTC，说明采样/累计间隔，保留质量码和缺测标记。

降雨、潮位、泵站、观测数据均能通过 event_id 与同一事件包关联。

DTM、管网高程、潮位和观测水位使用同一垂直基准或提供转换关系。

ETL 后生成的 SWMM .inp、ANUGA 网格/量和映射表都有版本、哈希和运行回执。

任何默认值、代理值或自动派生值均有 provenance、影响等级和替换路径。

对客户的最简要求 客户不需要直接制作 SWMM .inp 或 ANUGA Python 对象；客户应提供有来源、有字段字典、有时间/空间基准的源数据包。ETL 团队负责把这些源数据转换成模型可运行的标准输入，并把每次转换和质量结果回写到 manifest 和 run receipt。